购销合同

合同编号：CON-25JH-EXP-25198签订时间：2025年9月19日

签订地点：上海

买方:上海锦好国际贸易有限公司电话:021-58570645   传真:021-58570429

地址：上海浦东新区川周公路2600弄70号

卖方:苏州苏德兰铁路配件有限公司电话/传真:18012719858   地址 ：江苏太仓

根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定，买卖双方充分协商，签定本合同，共同遵守。

- 商品名称数量价格：

| 名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总金额元 含税13%含税出厂交货价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 订单号： 45768 | 990005388 勾头道钉16*16*170 材质Q235 头部字标NFG25 本色上油 表面光洁无毛刺 图纸未注公差按照ISO2768-V标准执行 退火道钉 50个一个编织袋 2000个一个托盘 欧式托盘加围板包装 | 150000个 | RMB3.55/个 | RMB532500 |
| 人民币（大写）：伍拾叁万貮仟伍佰元整 |  |  |  |  |

- 质量技术标准和检验方法时间及负责期限：质量要求按照双方确认的样品质量生产。产品质量，材料，颜色，强度，完全按照样品标准不做改变。提供材质报告拉力报告弯曲报告详细见合同底部

- 3  付款方式及到（提）货日期：合同签定后，卖方可以安排产品生产，产品生产完毕，买方将派集卡来装箱，买方一个月内付清余款。卖方按时提供真实有效，足额的增值税发票。（发货前卖方从大货中寄5大样至卖方公司检查质量确认无误后发货）

交货期时间为2025年12月1日之前交货，逾期按照每天百分之一的滞纳金。

4.  包装标准及费用负担：

按照双方商量好的方式，编织袋加欧式托盘加围板包装。每箱上面必须写好5位数订单号码45768

5.  运输方式及运杂费负担：买方将派集装箱至工厂装箱，卖方协助装箱，运杂费由买方负担，

6.  违约责任：若卖方在未发生不可抗力因素及厂家按时发货的情况下不能按时交货，如逾期交货按每天百分之一滞纳金计算，因供方不能交货或逾期交货而造成需方的损失由供方承担，如果供方所供货物数量短缺，必须及时补足；如果供方所供货物经需方验收不合格,供方将退回货款或重新做产品，由此而产生的任何费用将由供方承担。交货的延迟不能成为双方不交货，不验收和不结算的理由。

7.  本合同一式贰份，双方各持一份，传真有效。

8.  合同附件与本合同有同等的法律效应。

9.  未尽事宜，按（（中华人民共和国合同法））相关条款或精神执行。

10. 本合同经双方签字盖章确认后，就立即生效，如果产生纠纷将由上海浦东新区人民法院管

卖方：苏州苏德兰铁路配件有限公司      买方：上海锦好国际贸易有限公司

地址；                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号；

卖方签名：                                买方签名：

日期：                                    日期：

技术要求以及检测要求

- 材-V质为S235JR或者同等规格型号材料

- 按照图纸编号A3553生产，公差按照图纸要求图纸。未注公差按照ISO2768-V执行

- 生产方式必须是锻造单件材料，不允许焊接

- 产品必须表面光滑平整，没有空洞以及毛刺或者其他有可能对其功能产生负面的使用影响

- 每生产3000个产品需要测试拉伸和弯曲测试报告

- 拉伸实验（延伸实验）

- A 拉力机进行拉伸实验，断裂荷载至少达到90KN（延伸率26以上）

- B测试范围为每3000个产品测试一次

- 弯曲实验

- 产品冷状态下绕芯轴弯曲180° 直径等于产品的厚度

- 产品头部在冷状态下向上弯曲，表面头部必须靠在轨道脚行程一个角度，相遇于钉子的纵向方向至少160°

- 弯曲实验不得出现断裂或者裂纹现象

- 外观每3000个留3个样品 客户有权进行检测

- 如上诉要求有不符合情况与买方进行商定重新进行测试，必须达到上诉要求